СОДЕРЖАНИЕ

ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ серии CP

- ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ серии CP

- Реагируют на металлические и неметаллические объекты, на жидкость в неметаллическом резервуаре.

- Надежно работают в незагрязненных средах.

- С помощью настройки чувствительности их можно настраивать для разных условий при различных материалах объектов.

- Они достигают наивысшей функциональной способности при малой коммутационной частоте.

- Технические характеристики

| Диаметр резьбы | М18 |  | М30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | CP18-30N | CP18-30P | CP30-50N | CP30-50P | CP30-50S |
| Расстояние срабатывания | 20 мм |  | 30 мм |  | 30 мм |
| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% |  |  |  | 90…250В AC |
| Потребляемый ток | < 20 мА |  |  |  | < 1.5 BА |
| Частота срабатывания | 100 Гц |  |  |  | 15 Гц |
| Выход | NPN | PNP | NPN | PNP | тиристор |
| Максимальный ток нагрузки | 150 мА |  |  |  | 100 мА |
| Ток утечки | < 0.8 мA |  |  |  | < 2.0 мA |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |  |  |  | - |
| Корректировка чувствительности | переменный резистор |  |  |  |  |
| Рабочая температура | - 20 … +600С |  |  |  |  |
| Класс защиты | IP66 |  |  |  |  |
| Масса | 70 г |  | 160 г |  |  |
| Корпус | Пластик |  | Металл |  |  |

- Схемы подключения

4.7K

Коричневый

нагрузка

+10…30В DC

0В

Черный

Синий

NPN

PNP

4.7K

Коричневый

нагрузка

Черный

Синий

+10…30В DC

SCR

Коричневый

нагрузка



90…250 B AC

Синий



- Габаритно установочные размеры (мм)