ЛИНЕЙНЫЙ ЭНКОДЕР

роликового типа серии WE

Энкодеры серии WE предназначены для преобразования линейного перемещения объекта (листовой или рулонный материал) в электрические импульсы с известным соотношением количества импульсов на единицу измерения (м, см, мм) перемещения. Перемещаемый объект должен вращать ролики (колесики) энкодера. Выход энкодера можно подключить к регистрирующему устройству, например, электронному счетчику, фиксирующему длину или линейное перемещение объекта.

- Высокая выходная частота: до 10 кГц

- Высокая частота вращения: до 6000 об/мин

- NPN и PNP тип транзистора с открытым коллектором на выходе

- Высокая надежность работы за счет схемы защиты от помех

- Двухфазный выход у моделей WE-M2T, WE-M3T, WE-M4T), позволяющий определять направление перемещения.

- Технические характеристики

| Модель | WE-M1 | WE-M2 | WE-M3 | WE-M4T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейное расстояние между выходными импульсами | 1 м | 0.1 м | 0.01 м | 1 мм |
| Число выходных импульсов на оборот | 0.2 | 2 | 20 | 200 |
| Количество вых. фаз | одна или две |  |  |  |
| Напряжение питания | 10…30В DC |  |  |  |
| Потребляемый ток | < 30 мА |  |  |  |
| Тип вых. транзистора | NPN и PNP |  |  |  |
| Макс. выходной ток | 150 мА |  |  |  |
| Схема защиты | Защита от перегрузки и переполюсовки |  |  |  |
| Подключение | через встроенный соединительный кабель (2м) |  |  |  |
| Макс. выходная частота | 2 кГц |  |  | 10 кГц |
| Макс. частота вращения | 6000 об/мин |  |  | 3000 об/мин |
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм/500В |  |  |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +600С |  |  |  |
| Класс защиты | IP-65 |  |  |  |
| Масса | 525 г |  |  |  |

- Схемы подключения

Двухфазный выход

Красный

Белый

Желтый

Черный

По час. стрелке              Против час. стрелки

Однофазный выход

Красный

Белый

Черный

Нагрузка

Нагрузка

NPN выход

или

PNP выход

- Габаритно-установочные размеры (мм)

Диаметр колеса D = 63.69 мм