СОДЕРЖАНИЕ

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ серии А3

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ цилиндрического типа серии M18-C

Миниатюрные и водонепроницаемые ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ серии MS

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ сквозного типа серии LT для работы на длинные дистанции	64

Высокоскоростные ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ щелевого типа серии SU-02

Высокоскоростные ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ щелевого типа серии SU-07

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ со световодами серии FF

ОПТИЧЕСКИИЕ ДАТЧИКИ серии FM

ОПТИЧЕСКИИЕ ДАТЧИКИ стандартного типа серии F

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ серии FS/AS

- ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ серии А3

Особенностью данной серии является расширенный диапазон напряжения питания датчиков.

Оптические датчики серии А3 функционируют по трем принципам и делятся на три типа:

      - Отражающие оптические выключатели, которые излучают и принимают отраженный от объекта свет, находящегося в зоне действия датчика. Как только улавливается определенная световая энергия, на выходе устанавливается соответствующий логический уровень. Величина дистанции от датчика до объекта зависит от размеров улавливаемого предмета, от его цвета, шероховатости и т.д. и может достигать 2м. Конструктивно излучатель и приемник выполнены в одном корпусе.

      - Отражающие от световозвращателя, которые излучают и принимают свет, отраженный от специального отражателя (рефлектора) и при прерывании луча объектом выдается выходной сигнал. Дальность действия зависит от состояния среды (пыль, дым и т.д.) и может достигать 5 м. Конструктивно излучатель и приемник выполнены в одном корпусе.

      - Датчики сквозного типа, которые имеют раздельные конструктивно источник света и приемник, расположенные соосно друг напротив друга. Любой предмет попадающий в зону светового потока прерывает его и вызывает изменение выходного логического уровня. Дальность действия может достигать 20 м.

- Общие технические характеристики

| Напряжение питания | 12…240В DC; 24…220В АС 50/60 Гц. |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 2 ВА макс. |
| Выход | реле |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 5А / 250В АС |
| Подключение | кабель (5 проводов х 2м) |
| Время отклика | 15 мс |
| Внешнее освещение | искусственное < 10000 Лк; естественное < 30000 Лк. |
| Прочность изоляции | более 2 кВ (1 мкс). |
| Рабочая температура | от минус 20 до +600С |

- Схема подключения

Красный

(Коричневый)

Черный

(Синий)

Белый               Н.О.

(Черный)

Коричневый    Общий

(Серый)

Желтый            Н.З.

(Белый)

12…240 В DC

24…240 B AC

- Отражающие оптические выключатели

| Тип | Стандартный тип |  |  | Влагонепроницаемые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | A3R-30X | A3R-1MX | A3R-2MX | A3R-30XP | A3R-1MXP | A3R-2MXP |
| Дальность действия | 0.3 м | 1 м | 2 м | 0.3 м | 1 м | 2 м |
| Класс защиты | IP-65 |  |  | IP-67 |  |  |
| Настройка чувствительности | Переменный резистор (2700) |  |  |  |  |  |
| Вид излучения | инфракрасное (ИК) |  |  |  |  |  |
| Мин. диаметр объекта, мм | 5.0 |  |  |  |  |  |
| T R Датчик Объект |  |  |  |  |  |  |

- Отражающие от световозвращателя

| Тип | Стандартный тип |  |  |  | Влагонепроницаемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | A3G-2MR | A3G-2MRS | A3G-4MRE | A3G-4MX | A3G-4MRP | A3G-4MXP |
| Дальность действия | 3 м | 2 м | 4 м | 4 м | 3 м | 4.5 м |
| Класс защиты | IP-65 |  |  |  | IP-67 |  |
| Настройка чувствительности | Перем. резистор | Нет |  |  | Перем. резистор | Нет |
| Вид излучения | красное |  |  | ИК | красное | ИК |
| Мин. диаметр объекта, мм | 2 |  | 5 |  | 2 | 5 |
| T R Датчик Объект Отражатель |  |  |  |  |  |  |

- Датчики сквозного типа

| Тип | Стандартный тип |  |  | Влагонепроницаемые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | A3T-3MX | A3T-10MX | A3T-20MX | A3T-3MXP | A3T-10MXP | A3T-20MXP |
| Дальность действия | 3 м | 10 м | 20 м | 3 м | 10 м | 20 м |
| Класс защиты | IP-65 |  |  | IP-67 |  |  |
| Настройка чувствительности | Нет |  |  |  |  |  |
| Вид излучения | инфракрасное (ИК) |  |  |  |  |  |
| Мин. диаметр объекта, мм | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| T Излучатель Объект R Приемник |  |  |  |  |  |  |

- Габаритно-установочные размеры (мм)

Отражатель

- ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ цилиндрического типа серии M18-C

  - Высокопрочная компактная структура с резьбой М18, степенью защиты IP65.

  - Корректировка чувствительности.

  - Датчики DC типа имеют NPN и PNP выход, что позволяет их подключать к любым управляющим устройствам.

  - Датчики DC типа имеют защиту от перегрузки и переполюсовки.

  - Датчики АC типа имеют защиту от импульсных бросков напряжения.

- Общие технические характеристики

| Тип по питанию | DC тип (постоянный ток) | АC тип (переменный ток) |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% | 90…250В АС, 50/60 Гц. |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА макс. | 100 мА макс. |
| Выход | NPN и PNP транзистор | Тиристор |
| Ток утечки | < 0.8 мА | < 2 мА |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | Защита от бросков напряжения |
| Время отклика | 2 мс | 10 мс |
| Корректировка чувствительности | Переменный резистор (2700) |  |
| Гистерезис | 10 % |  |
| Внешнее освещение | Искусственное < 10000 Лк; естественное < 30000 Лк. |  |
| Подключение | кабель (4 провода х 2м) | кабель (3 провода х 2м) |
|  | разъем (4 контакта) | разъем (3 контакта) |
| Цвет корпуса | Серый | Синий |
| Рабочая температура | от минус 20 до +600С |  |
| Класс защиты | IP-66 |  |

- Отражающие оптические выключатели

| Тип | Модель | Сост. вых. | Компоновка | Дальность действия | Напряжение питания | Потребл. ток | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель | CDR-10X | Н.О. | Горизонт. | 0.1 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
|  | CDR-10XB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDR-30X | Н.О. |  | 0.3 м |  |  |  |
|  | CDR-30XB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDR-30X-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.3 м |  |  |  |
|  | CDR-30XB-V | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CAR-10X | Н.О. | Горизонт. | 0.1 м | 90…250B AC, 50/60Гц | < 0.5 ВА | Тиристор, 100мА |
|  | CAR-10XB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CAR-10X-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.1 м |  |  |  |
|  | CAR-10XB-V | Н.З. |  |  |  |  |  |
| Разъем | CDR-10X-M12 | Н.О. | Горизонт. | 0.1 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
|  | CDR-10XB-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDR-30X-M12 | Н.О. | Горизонт. | 0.3 м |  |  |  |
|  | CDR-30XB-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDR-30X-V-M12 | Н.О. | Вертикальн. | 0.3 м |  |  |  |
|  | CDR-30XB-V-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |

- Отражающие от световозвращателя

| Тип | Модель | Сост. вых. | Компоновка | Дальность действия | Напряжение питания | Потребл. ток | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель | CDM-1MR | Н.О. | Горизонт. | 0.1…1.6 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
|  | CDM-1MRB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDM-2MX | Н.О. |  | 0.1…2.5 м |  |  |  |
|  | CDM-2MXB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDM-2MX-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.1…2.0 м |  |  |  |
|  | CDM-2MXB-V | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CAM-2MX | Н.О. | Горизонт. | 0.1…2.0 м | 90…250B AC, 50/60Гц | < 0.5 ВА | Тиристор, 100мА |
|  | CAM-2MXB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CAM-2MX-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.1…2.0 м |  |  |  |
|  | CAM-2MXB-V | Н.З. |  |  |  |  |  |
| Разъем | CDM-2MX-M12 | Н.О. | Горизонт. | 0.1…2.5 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
|  | CDM-2MXB-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDM-2MX-V-M12 | Н.О. | Вертикальн. | 0.1…2.0 м |  |  |  |
|  | CDM-2MXB-V-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |

- Датчики сквозного типа

| Тип | Модель | Сост. вых. | Компоновка | Дальность действия | Напряжение питания | Потребл. ток | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель | CDT-10MX | Н.О. | Горизонт. | 10 м | 10…30В DC | передатч. < 20 мА; приемник < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
|  | CDT-10MXB | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDT-6MX-V | Н.О. | Вертикальн. | 6 м |  |  |  |
|  | CDT-6MXB-V | Н.З. |  |  |  |  |  |
| Разъем | CDT-10MX-M12 | Н.О. | Горизонт. | 10 м | 10…30В DC | передатч. < 20 мА; приемник < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
|  | CDT-10MXB-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |
|  | CDT-10MX-V-M12 | Н.О. | Вертикальн. | 6 м |  |  |  |
|  | CDT-10MXB-V-M12 | Н.З. |  |  |  |  |  |

- Обозначение

CDR – 30  X – B  V – M12

1

2

3

4

5

6

| 1 Модель CDR = отражающий оптический выключатель с питанием напряжением DC. CAR = отражающий оптический выключатель с питанием напряжением AC. CDM = отражающий оптический датчик со световозвращателем с питанием напряжением DC. CAM = отражающий оптический датчик со световозвращателем с питанием напряжением AC. CDT = датчик сквозного типа с питанием напряжением DC. |  |
| --- | --- |
| 2 Дальность действия 30 = 30 см. 2М = 2 м. 10М = 10 м. 3 Вид излучения Х = инфракрасное. К = красное. | 4 Состояние выхода В = нормально закрытое. Нет = нормально открытое. 5 Расположение В = вертикальное. Нет = горизонтальное. 6 Тип разъема М12 = М12х1.0 |

- Схемы подключения

NPN

PNP

4.7K

3.9

4.7K

3.9

Коричневый

нагрузка

NPN выход

+10…30В DC

Белый

нагрузка

PNP выход

0В

Черный

Синий

1

4

3

2

DC тип

Коричневый

нагрузка



90…250 B DC

Черный

Синий



1

4

3

AC тип

- Габаритно установочные размеры

- Миниатюрные и водонепроницаемые ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ серии MS

- Компактная структура: 13.5 х 25.0 х 30.0 (мм).

- Высокая степень климатической защиты: IP67.

- Большая дальность действия.

- Общие технические характеристики

| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20%. |
| --- | --- |
| Выход | NPN и PNP транзистор |
| Состояние выхода | Н.О. (Н.З. по заказу) |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА макс. |
| Ток утечки | < 0.8 мА |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |
| Время отклика | 2 мс |
| Корректировка чувствительности | Переменный резистор (2700) |
| Излучение | Инфракрасное |
| Внешнее освещение | искусственное < 10000 Лк; естественное < 30000 Лк. |
| Гистерезис | 10 % |
| Рабочая температура / Влажность | от минус 20 до +600С / 35% ... 85% |
| Подключение | кабель (4 провода х 2м); разъем (4 контакта). |

- Отражающие оптические выключатели

| Тип подключения | Кабель |  |  |  | Разъём |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | MR-30X | MR-30XP | MR-60X | MR-60XP | PR-30X | PR-30XP | PR-60X | PR-60XP |
| Класс защиты | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 |
| Дальность действия | 0.3 м |  | 0.6 м |  | 0.3 м |  | 0.6 м |  |
| Потребляемый ток | < 30 мА |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса | 78 г | 84 г | 78 г | 84 г | 12 г | 18 г | 12 г | 18 г |

- Отражающие от световозвращателя

| Тип подключения | Кабель |  | Разъём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | MG-2MX | MG-2MXP | PG-2MX | PG-2MXP |
| Класс защиты | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 |
| Дальность действия | 2 м |  |  |  |
| Потребляемый ток | < 30 мА |  |  |  |
| Масса | 78 г | 84 г | 12 г | 18 г |

- Датчики сквозного типа

| Тип подключения | Кабель |  | Разъём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | MT-6MX | MT-6MXP | PT-6MX | PT-6MXP |
| Класс защиты | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 |
| Дальность действия | 6 м |  |  |  |
| Потребляемый ток | Излучатель < 20 мА; приемник < 25 мА |  |  |  |
| Масса | 180 г | 162 г | 20 г | 32 г |

- Схема подключения

NPN

PNP

4.7K

3.9

4.7K

3.9

Красный

(Коричневый)

нагрузка

NPN выход

+10…30В DC

Белый

нагрузка

PNP выход

0В

Желтый

(Черный)

Черный

(Синий)

1

4

3

2

3

2

1

4

1: +10…30 B DC

2: NPN выход

3: 0 В

4: PNP выход

- Габаритно установочные размеры (мм)

- ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ сквозного типа серии LT для работы на длинные дистанции

- Дальность действия до 150 м.

- Запас по установленной дистанции более 50%.

- Два выходных транзистора: NPN и PNP

- Технические характеристики

| Модель | LT-40MX | LT-80MX | LT-150MX |
| --- | --- | --- | --- |
| Дальность действия | 40м + 50% | 80м + 50% | 150м + 50% |
| Мин. диаметр объекта, мм | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
| Гистерезис | < 20% |  |  |
| Время отклика | 5 мс | 50 мс |  |
| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20%. |  |  |
| Потребляемый ток | Излучатель < 20 мА; приемник < 25 мА |  |  |
| Выход | NPN и PNP транзистор |  |  |
| Излучение | Инфракрасное |  |  |
| Подключение | Излучатель: кабель 2провода х 2м; приемник: кабель 4провода х 2м |  |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +600С |  |  |

- Схема подключения

NPN

PNP

4.7K

3.9

4.7K

3.9

Коричневый

нагрузка

NPN выход

+10…30В DC

Белый

нагрузка

PNP выход

0В

Черный

Синий

1

4

3

2

Коричневый

Синий

+10…30В DC

0В

Излучатель

Приёмник

- Габаритно установочные размеры (мм)

- Высокоскоростные ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ щелевого типа серии SU-02

- Высокая рабочая частота:    10 кГц.

- Активация светом в моделях SU-02X, то есть обнаружение сквозных (прозрачных) меток.

- Активация темнотой в моделях SU-02X, то есть обнаружение маркерных (непрозрачных) меток.

- Удобно использовать в маркировочных и упаковочных машинах.

- Технические характеристики

| Модель | SU-02X | SU-02XP | SU-02R | SU-02RP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход | NPN | PNP | NPN | PNP |
| Излучение | Инфракрасное |  | Красное |  |
| Напряжение питания | 10…30В DC. |  |  |  |
| Потребляемый ток | 40 мА |  |  |  |
| Макс. выходной ток | 150 мА |  |  |  |
| Состояние выхода | Н.О. |  |  |  |
| Логика | Активация светом |  | Активация темнотой |  |
| Рабочая частота | 10 кГц |  |  |  |
| Внешнее освещение | искусственное < 3000 Лк; естественное < 5000 Лк. |  |  |  |
| Подключение | Кабель 3провода х 2м. |  |  |  |
| Рабочая температура | - 20 … +700С |  |  |  |
| Кор-ка чувствительности | Переменный резистор (2700) |  |  |  |

- Схема подключения

4.7K

Коричневый

нагрузка

+10…30В DC

0В

Черный

Синий

NPN

PNP

4.7K

Коричневый

нагрузка

Черный

Синий

+10…30В DC

- Габаритно установочные размеры (мм)

- Высокоскоростные ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ щелевого типа серии SU-07

- Высокая рабочая частота:    5 кГц.

- Высокая надежность и стабильность работы.

- Низкая стоимость при высоком качестве

- Технические характеристики

| Модель | SU-07X | SU-02XP |
| --- | --- | --- |
| Выход | NPN | PNP |
| Излучение | Инфракрасное |  |
| Напряжение питания | 10…30В DC. |  |
| Потребляемый ток | 30 мА |  |
| Макс. выходной ток | 150 мА |  |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |  |
| Рабочая частота | 5 кГц |  |
| Внешнее освещение | искусственное < 5000 Лк; естественное < 10000 Лк. |  |
| Подключение | Кабель 3провода х 2м. |  |
| Рабочая температура | - 20 … +700С |  |
| Класс защиты | IP65 |  |

- Схема подключения

4.7K

Коричневый

нагрузка

+10…30В DC

0В

Черный

Синий

NPN

PNP

4.7K

Коричневый

нагрузка

Черный

Синий

+10…30В DC

- Габаритно установочные размеры (мм)

- ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ со световодами серии FF

- Наличие оптоволоконных кабелей (световодов) позволяет решить много различных задач, например, определить наличие управляющего объекта в самых труднодоступных местах.

- Крепление на DIN рейку.

- Малое время отклика: 0.1 мс.

- Технические характеристики усилителя

| Тип | Стандартный |  | С большой дальностью действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | FF-03R | FF-03X | FF-06R | FF-06X |
| Излучение | Красное | Инфракрасное | Красное | Инфракрасное |
| Выход | NPN и PNP |  |  |  |
| Состояние выхода | Н.О./ Н.З. изменяемый |  |  |  |
| Напряжение питания | 11…30В DC. |  |  |  |
| Потребляемый ток | 30 мА |  | 40 мА |  |
| Макс. выходной ток | 150 мА |  |  |  |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |  |  |  |
| Время отклика | 0.1 мс |  |  |  |
| Внешнее освещение | искусственное < 5000 Лк; естественное < 10000 Лк. |  |  |  |
| Подключение | Кабель 4провода х 2м. |  |  |  |
| Рабочая температура | - 20 … +700С |  |  |  |
| Класс защиты | IP65 |  |  |  |

- Схема подключения

NPN

PNP

Красный

+11…30В DC

Белый

+

Черный

Желты

нагрузка

нагрузка

-

Красный =  +Uпит         Красный = 0В

Черный   = 0В                Черный   =+Uпит

Желтый  = PNP/НО       Желтый  = PNP/НЗ

Белый     = NPN/НО       Белый     = NPN/НЗ

- Технические характеристики световодов

| Тип | Модель | Конфигурация | Усилитель | Дальность действия | Мин. диаметр объекта | Длинна, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отражательный тип | FPR-51 |  | FF-03R(X) | 35 мм | 0.03 мм | 2000 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 65 мм |  |  |
|  | FPR-52 |  | FF-03R(X) | 35 мм |  |  |
|  |  |  | FF-06R(X) | 65 мм |  |  |
|  | FPR-53 |  | FF-03R(X) | 15 мм |  | 2520 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 30 мм |  |  |
|  | FPR-54 |  | FF-03R(X) | 20 мм |  | 2015 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 45 мм |  |  |
|  | FPR-55 |  | FF-03R(X) | 35 мм |  | 2000 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 65 мм |  |  |
|  | FPR-56 |  | FF-03R(X) | 20 мм |  | 2100 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 45 мм |  |  |
|  | FPR-57 |  | FF-03R(X) | 20 мм |  |  |
|  |  |  | FF-06R(X) | 45 мм |  |  |
|  | FPR-58 |  | FF-03R(X) | 20 мм |  |  |
|  |  |  | FF-06R(X) | 45 мм |  |  |
| Сквозной тип | FPT-01 |  | FF-03R(X) | 50 мм | 0.3 мм | 2015 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 100 мм | 0.5 мм |  |
|  | FPT-02 |  | FF-03R(X) | 80 мм | 0.3 мм |  |
|  |  |  | FF-06R(X) | 300 мм | 0.5 мм |  |
|  | FPT-03 |  | FF-03R(X) | 50 мм | 0.3 мм | 2520 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 100 мм | 0.5 мм |  |
|  | FPT-04 |  | FF-03R(X) | 80 мм | 0.3 мм | 118 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 250 мм | 0.5 мм |  |
|  | FPT-05 |  | FF-03R(X) | 80 мм | 0.3 мм |  |
|  |  |  | FF-06R(X) | 250 мм | 0.5 мм |  |
|  | FPT-06 |  | FF-03R(X) | 50 мм | 0.3 мм | 2015 |
|  |  |  | FF-06R(X) | 150 мм | 0.5 мм |  |

- Габаритно установочные размеры усилителя (мм)

Корректировка чувствительности

Светодиод

Фиксатор

Резиновая втулка

Световод

- Размеры и характеристики оптических наконечников (линз)

| Тип | Прямая линза |  | Отклоняющая линза |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | FL-1 |  | FL-2 |  |
| Вид |  |  |  |  |
| Соответствующий световод | FPT-02 |  |  |  |
| Усилитель | FF-03R(X) | FF-06R(X) | FF-03R(X) | FF-06R(X) |
| Дальность действия | 1200 мм | 2000 мм | 400 мм | 600 мм |

- ОПТИЧЕСКИИЕ ДАТЧИКИ серии FM

Датчики предназначены для считывания маркерных меток, имеют малое время отклика, подстройку чувствительности, PNP и NPN выход.

- Технические характеристики

| Тип | Высокоскоростной | Стандартный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | FM-01R FM-01G | FM-01PR FM-01PG | FM-03R FM-03G | FM-10R |
| Дальность действия | 15 мм | 12 мм | 32 мм | 100 мм |
| Мин. диаметр метки | 1 мм | 2 мм |  |  |
| Время отклика | 0.25 мс | 2 мс |  |  |
| Корр-ка чувствительности | Переменный резистор (2700) |  |  |  |
| Напряжение питания | 11…30В DC. |  |  |  |
| Потребляемый ток | 45 мА | 30 мА |  |  |
| Излучение | G: Видимое зеленое; R: Видимое красное |  |  |  |
| Гистерезис | 5% |  |  |  |
| Выход | NPN и PNP |  |  |  |
| Состояние выхода | Н.О./ Н.З. изменяемый |  |  |  |
| Макс. выходной ток | 150 мА |  |  |  |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |  |  |  |
| Внешнее освещение | искусственное < 5000 Лк; естественное < 10000 Лк. |  |  |  |
| Подключение | Кабель 4провода х 2м. |  |  |  |
| Рабочая температура | - 20 … +600С |  |  |  |
| Класс защиты | IP65 |  |  |  |

- Схема подключения

NPN

PNP

Красный

+11…30В DC

Белый

+

Черный

Желтый

нагрузка

нагрузка

-

Красный =  +Uпит         Красный = 0В

Черный   = 0В                Черный   =+Uпит

Желтый  = PNP/НО       Желтый  = PNP/НЗ

Белый     = NPN/НО       Белый     = NPN/НЗ

- Габаритно установочные размеры (мм)

Корректировка чувствительности

Светодиод

- ОПТИЧЕСКИИЕ ДАТЧИКИ стандартного типа серии F

- Три типа по принципу действия: отражательные, отражательные со световозвращателем, сквозного типа

- Напряжение питания: 11…30 В DC.

- Два выхода: NPN и PNP, с возможностью подключения с одним из двух состояний (Н.О. или Н.З.).

- Схема защиты от короткого замыкания и переполюсовки.

- Общие технические характеристики

| Напряжение питания | 11…30В DC. |
| --- | --- |
| Выход | NPN и PNP |
| Состояние выхода | Н.О./ Н.З. |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |
| Корректировка чувствительности | Переменный резистор (2700) |
| Время отклика | 2 мс |
| Гистерезис | 10% |
| Излучение | Инфракрасное |
| Внешнее освещение | искусственное < 50000 Лк; естественное < 10000 Лк. |
| Подключение | Кабель 4провода х 2м. |
| Рабочая температура | - 20 … +600С |
| Класс защиты | IP65 |

- Схема подключения

NPN

PNP

Красный

+11…30В DC

Белый

+

Черный

Желтый

нагрузка

нагрузка

-

Красный =  +Uпит         Красный = 0В

Черный   = 0В                Черный   =+Uпит

Желтый  = PNP/НО       Желтый  = PNP/НЗ

Белый     = NPN/НО       Белый     = NPN/НЗ

- Технические характеристики по типам

| Отражающие датчики | FR-1MX | FR-1MX-V | FR-2MX | FR-2MX-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоновка | Горизонтальн. | Вертикальная | Горизонтальн. | Вертикальная |
| Дальность действия | 1 м |  | 2 м |  |
| Потребляемый ток | < 20 мА |  | < 35 мА |  |
| Масса | 105 г | 120 г | 105 г | 125 г |
| Отражающие датчики со световозвращателем | FG-3MX |  | FG-3MX-V |  |
| Компоновка | Горизонтальная |  | Вертикальная |  |
| Дальность действия | 4 м |  |  |  |
| Потребляемый ток | < 20 мА |  |  |  |
| Масса | 105 г |  | 120 г |  |
| Датчики сквозного типа | FT-10MX | FT-10MX-V | FT-20MX | FT-20MX-V |
| Компоновка | Горизонтальн. | Вертикальная | Горизонтальн. | Вертикальная |
| Дальность действия | 1 м |  | 2 м |  |
| Потребляемый ток | Излучатель < 30 мА; приемник < 20 мА |  |  |  |
| Масса | 210 г | 240 г | 210 г | 240 г |

- Габаритно установочные размеры (мм)

Горизонтальная компоновка

Вертикальная компоновка

Отражатель

- ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ серии FS/AS

Оптические датчики этой серии конструктивно выполнены в разных корпусах с усилительными блоками.

- Технические характеристики усилителя

| Тип по питанию | AC тип |  | DC тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | A-8 | A-9 | FS-50 |
| Напряжение питания | 110/220 B AC, 50/60 Гц |  | 11…30В DC. |
| Потребляемый ток | 3 BA макс |  | 30 мА макс. |
| Время отклика | 15 мс | 2 мс | 2 мс |
| Выход | реле, 5А/250В |  | NPN и PNP, 150 мА |
| Задержка времени на вкл/выкл выхода | нет | 0.01с…10с | нет |
| Состояние выхода | Н.О./ Н.З. |  |  |
| Корр-ка чувствительности | Переменный резистор (2700) |  |  |
| Рабочая температура | - 20 … +700С |  |  |

- Схемы подключения

АС тип                                                                  DC тип

NPN

PNP

Красный

11…30В DC

Белый

+

Черный

Желтый

нагрузка

нагрузка

-

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

A8 и А9

Приемник

Излучатель

Красный

Белый

Экран

Экран

110В DC

220В DC

Общ

НО

НЗ

вых. реле

- Габаритно установочные размеры (мм)

A-8/A-9

FS-50

- Технические характеристики датчиков

| Тип | Вид и размеры | Модель | Излучение | Дальность действия, м | Мин. диаметр оъекта, мм | Рабочая температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики сквозного типа |  | SV-10 | зеленое | 0.15 | 2 | - 20 … +600С |
|  |  | SV-15 | красное | 0.15 | 0.5 |  |
|  |  | SV-30 | красное | 0.30 | 1 |  |
|  |  | SV-50 | красное | 0.50 | 2 |  |
|  |  | SV-2M | ИК | 2 | 2 |  |
|  |  | SH-10 | зеленое | 0.15 | 2 |  |
|  |  | SH-15 | красное | 0.15 | 0.5 |  |
|  |  | SH-30 | красное | 0.30 | 1 |  |
|  |  | SH-50 | красное | 0.50 | 2 |  |
|  |  | SH-2M | ИК | 2 | 2 |  |
|  |  | SC-10 | зеленое | 0.15 | 2 |  |
|  |  | SC-15 | красное | 0.15 | 0.5 |  |
|  |  | SC-30 | красное | 0.30 | 1 |  |
|  |  | SC-50 | красное | 0.50 | 2 |  |
|  |  | SC-2M | ИК | 2 | 2 |  |
| Отражающие |  | SB-03 | красное | 3 | 2 |  |
|  |  | SB-10 | ИК | 0.1 | 1 |  |