СОДЕРЖАНИЕ

SC-3X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 72x72)

SC-362M: электронный     счетчик с функцией измерения скорости (DIN 72x72)

SC-26X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 48x96)

SM серия: ТАХОМЕТР

C-3X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 72x72)

C-26X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 48x96)

M-2X серия: цифровой тахометр (DIN 48x96)

- SC-3X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 72x72)

- Основные функции

- прямой или обратный счет импульсов

- одно- или двухфазный вход

- выбор позиции десятичной точки

- одна или две заданных уставки счета

- коэффициенты масштабирования

- диапазон установки выходной задержки таймера:  (0.01…99.99) сек

- устройства имеют знак СЕ и соответствуют директивам EMC/ EMI/ ESD/ LVD

- размер лицевой панели: 72 х 72 мм.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 110В или 220В АС±20%, 50/60 Гц, 5ВА макс. |
| --- | --- |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 60Гц (скорость В) |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 5А / 250В АС |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01…99.99 сек |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |

- Схемы подключения

Одновыводной счетчик                                               Двухвыводной счетчик

- Одновыводной счетчик

| Модель | SC-341 | SC-361 | SC-3616 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |  |
| Bход | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов |  | Прямой подсчет |
| Число выходов | Одно выходное реле |  |  |

- Двухвыводной счетчик

| Модель | SC-342 | SC-362 | SC-352 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |  |
| Bход | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Число выходов | Два выходных реле |  |  |

- Двухвыводной счетчик с функцией подсчета циклов

| Модель | SC-3526 | SC-3626 | SC-326 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |  |
| Bход | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Направление счета | Прямой (для однофазного) или прямой и обратный (для 2-х фазного) подсчет импульсов |  |  |
| Число выходов | Два выходных реле |  |  |

*В SC-326 один счетчик (нижний индикатор) запрограммирован на автоматический сброс (С), а второй (верхний) на подсчет циклов.

- Установка DIP-переключателей

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Однофазный вход |
|  | OFF: Двухфазный вход |
| 2 | ON: Прямой счет / Подсчет циклов (для нереверсивного счетчика) |
|  | OFF: Обратный счет / Непрерывный счет (для нереверсивного счетчика) |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |

DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате.

- Установка скорости счета движковым переключателем А/В

| А (высокая) | 2.5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 60 Гц макс. |

- Выбор позиции десятичной точки

Нажатием кнопок и выбирается положение десятичной точки.

- Установка времени удержания исполнительных реле

Нажмите для установки таймера.

увеличение значения задержки. уменьшение значения задержки.

- Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель №4 в позицию "ON".

  - Нажмите для увеличения значения предделителя или множителя:

  - Нажмите для уменьшения значения предделителя или множителя:

  - После окончания установки верните DIP-переключатель №4 в позицию "OFF".

- Установка заданной уставки SV1

Нажмите для задания уставки SV1.

увеличение значения уставки. уменьшение значения уставки.

- Временные диаграммы

Одноканальный счетчик

|  |  | Ручной сброс (N) | Автоматический сброс (R) | Автоматический сброс (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой счет | SV 0 IN Out RST |  |  |  |
| Обратный счет | SV 0 IN Out RST |  |  |  |

Двухканальный счетчик

|  |  | Ручной сброс (N) | Автоматический сброс (R) | Автоматический сброс (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV2- SV1 SV2- SV1 Прямой счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |
| Обратный счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |

- Габаритно-установочные размеры (мм)

- SC-362M: электронный     счетчик с функцией измерения скорости (DIN 72x72)

- Основные функции

- прямой или обратный счет импульсов

- однофазный вход

- выбор позиции десятичной точки счетчика

- две заданных уставки счета

- коэффициенты масштабирования счетчика

- измерение линейной (м/мин) и круговой скорости (об/мин)

- задание интервала подсчета скорости:  (1…99) сек

- автоматический выбор позиции десятичной точки индикации скорости.

- Технические характеристики

| Тип | Счетчик и измеритель круговой скорости | Счетчик и измеритель линейной скорости |
| --- | --- | --- |
| Модель | SC-362M | SC-362Ma |
| Единицы измерения скорости | об/мин | м/мин |
| Напряжение питания | 110В или 220В АС±20%, 50 Гц. |  |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА |  |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 30Гц (скорость В) |  |
| Запоминающее устройство | EEPROM |  |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |  |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01…99.99 сек |  |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |  |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |  |
| Задание интервала подсчета скорости | 1…99 сек |  |
| Число импульсов на оборот датчика | 1…999 |  |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |  |

- Установка скорости счета движковым переключателем А/В

DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате.

| А (высокая) | 2.5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 30 Гц макс. |

- Установка параметров

Параметр                                  Индикация                          Примечание

Рабочий режим

8 8 8 8 8 8

0 0 0 0

8 8 8 8 8 8

P  0 0 0 0 1

8 8 8 8 8 8

t         0 1. 0 0

8 8 8 8 8 8

P 0 0 1

8 8 8 8 8 8

t 0 0 1

8 8 8 8 8 8

d 0 0 1

Заданние уставки SV1

Время удержания выходного реле

Число импульсов на оборот

Интервал подсчета скорости

Диаметр колеса

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

Диапазон: 0-99999

Установка кнопками

Диапазон: 0.01-99.99                сек

Установка кнопками

Диапазон: 1-999

Установка кнопками

Диапазон: 1-999 сек

Установка кнопками

Диапазон: 1-999 мм

Установка кнопками

- Временные диаграммы

|  |  | Ручной сброс (N) | Автоматический сброс (R) | Автоматический сброс (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV2- SV1 SV2- SV1 Прямой счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |
| Обратный счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |

- Схема соединения и размеры

- SC-26X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 48x96)

- Основные функции

- прямой или обратный счет импульсов

- одно- или двухфазный вход

- выбор позиции десятичной точки

- коэффициенты масштабирования

- время удержания исполнительных реле:  (0.01…99.99) сек

- устройства имеют знак СЕ и соответствуют директивам EMC/ EMI/ ESD/ LVD

- размер лицевой панели: 96 х 48 мм.

- Технические характеристики

| Модель | SC-260 | SC-261 | SC-262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число уставок | - | 1 уставка | 2 уставки |
| Число выходов | - | 1 реле | 2 реле |
| Управление выходами | - | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |  |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | - | 5А / 250В АС |  |
| Время удержания исполнительных реле | - | 0.01…99.99 сек |  |
| Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов |  |  |
| Вход | одно- или двухфазный вход (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Напряжение питания | 110В или 220В АС±20%, 50/60 Гц. |  |  |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |  |  |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 60Гц (скорость В) |  |  |
| Запоминающее устройство | EEPROM |  |  |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |  |  |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |  |  |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |  |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |  |  |

- Установка DIP-переключателей

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Двухфазный вход |
|  | OFF: Однофазный вход |
| 2 | ON: Обратный счет |
|  | OFF: Прямой счет |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |

DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате.

- Установка скорости счета движковым переключателем А/В

| А (высокая) | 2.5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 60 Гц макс. |

- Выбор позиции десятичной точки

Нажатием кнопок и выбирается положение десятичной точки.

- Установка времени удержания исполнительных реле (t)

Нажмите для установки таймера.

увеличение значения задержки. уменьшение значения задержки.

- Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель №4 в позицию "ON".

  - Нажмите для увеличения значения предделителя или множителя:

  - Нажмите для уменьшения значения предделителя или множителя:

  - После окончания установки верните DIP-переключатель №4 в позицию "OFF".

- Установка заданной уставки SV1

Нажмите для задания уставки SV1.

увеличение значения уставки. уменьшение значения уставки.

- Схема подключения

- Габаритно-установочные размеры (мм)

- SM серия: ТАХОМЕТР

- Основные функции

- измерение линейной (м/мин) и круговой скорости (об/сек, об/мин, об/час), измерение периода

- задание интервала подсчета скорости:  (1…99) сек

- автоматический выбор позиции десятичной точки индикации скорости.

- Установка числа импульсов на оборот

- Установка диаметра измерительного колеса

- Технические характеристики

| Размеры | 72 х 72 х 120 | 96 х 48 х 90 |
| --- | --- | --- |
| Модель | SM - 30 | SM - 20 |
| Напряжение питания | 110В / 220В АС±20%, 50 Гц. |  |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА |  |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 30Гц (скорость В) |  |
| Задание интервала подсчета скорости | 1…99 сек |  |
| Число импульсов на оборот датчика | 1…999 |  |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |  |

- Установка блокировки параметров и выходного реле

| SM-30 DIP-переключатель (NRC) N: Блокировка изменения параметров R: Изменение параметров возможно Внутренний DIP-переключатель 1 ON: Работа реле с заданной уставкой срабатывания 1 OFF: Работа реле заблокирована 2 ON: Индикация без десятичной точки 2 OFF: Автоматический выбор положения десятичной точки | SM-20 DIP-переключатель 1 ON: Изменение параметров возможно 1 OFF: Блокировка изменения параметров 2 ON: Работа реле с заданной уставкой срабатывания 2 OFF: Работа реле заблокирована |
| --- | --- |

- Габаритно-установочные размеры (мм)

- Установка параметров

Рабочий режим

8 8 8 8

P 0 0 1

d 0 0 0

0 0 0 0

С 0

t 0 0 0

Число импульсов на оборот

Диаметр измерительного колеса

Порог  включения реле

Диапазон включения реле

Время задержки вкл. реле

кнопка "SET" 2 сек

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

Диапазон: 1-999

Установка кнопками ,

Диапазон: 1-999

Установка кнопками ,

С0: Реле будет замкнуто при скорости большей порога включения реле

С1: Реле будет замкнуто при скорости меньшей порога включения реле

Диапазон: 0-99 сек

Установка кнопками ,

Диапазон: 1-999

Установка кнопками ,

Параметр                                  Индикация                          Примечание

- Выбор режима работы (поворотный внутренний переключатель)

| Позиция переключателя | Режим работы |
| --- | --- |
| 0 | Измерение круговой скорости в об/мин |
| 1 | Измерение круговой скорости в об/сек |
| 2 | Измерение круговой скорости в об/час |
| 3 | Измерение линейной скорости в м/мин |
| 4 | Измерение линейной скорости в ярд/мин |
| 5 | Измерение периода следования импульсов в сек |

- Схемы подключения

SM-30                                                             SM-20

- C-3X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 72x72)

- Особенности

- размер лицевой панели: 72 х 72 мм

- прямой или обратный счет импульсов

- высокая частота счета: 5 кГц

- двухфазный реверсивный вход или два однофазных входа

- коэффициенты масштабирования

- индикация заданного значения счетчика с помощью LED-индикатора

- широкий диапазон напряжения питания: 90…250 В AC, 50/60 Гц.

- Технические характеристики

| Модель | C-341 | C-361 |  | C-342 | C-362 |  | C-3617 | C-3427 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | 2-х фазный реверсивный с одной уставкой |  |  | 2-х фазный реверсивный с двумя уставками |  |  | 2-х канальный нереверсивный |  |
| Число выходов | 1 реле |  |  | 2 реле |  |  | 1 реле | 2 реле |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) или режим сравнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01…99.99 сек |  |  |  |  |  |  |  |
| Число и тип входов | Двухфазный реверсируемый вход или два однофазных прямых входа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 90…220В АС, 50/60 Гц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная частота входных импульсов | 5кГц или 100Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Запоминающее устройство | EEPROM |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | от - 20 до +800С |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса | 385 г. |  | 390 г. |  |  | 390 г. |  |  |

- Одновыводной счетчик

| Модель | C-341 | SC-361 |
| --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |
| Метод счета | Однофазный суммирующий или двухфазный реверсивный |  |
| Число выходов | Одно выходное реле |  |

- Двухвыводной счетчик

| Модель | C-342 | SC-362 |
| --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |
| Метод счета | Однофазный суммирующий или двухфазный реверсивный |  |
| Число выходов | Два выходных реле |  |

- Двухканальный счетчик

| Модель | C-3617 | SC-3427 |
| --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |
| Метод счета | Два счетчика: непрерывный и предустановочный |  |
| Число выходов | Одно выходное реле | Два выходных реле |

- Установка DIP-переключателей (DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате)

Поворотный переключатель <RS>

| Позиция | Функция |
| --- | --- |
| 0 | Двухфазный реверсивный счетчик с одной предустановкой |
| 1 | Двухфазный реверсивный счетчик с двумя предустановками |
| 2 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик + 1 с одной предустановкой |
| 3 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик +1 с двумя предустановками |

DIP-переключатель <SW1>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |
| 2 | ON: 4 разряда индикации |
|  | OFF: 6 разрядов индикации |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Управление выходами в режиме сравнения |
|  | OFF: Управление выходами в режимах N/R/C |

DIP-переключатель <SWII>

Установка скорости счета движковым переключателем А/В

| А (высокая) | 5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 100 Гц макс. |

- Функции кнопок

- выбор адреса задания уставки (светодиоды P, P1, P2, D показывают выбранный адрес)

- установка времени удержания исполнительных реле

- сброс текущего значения непрерывного счетчика

- сброс текущего значения предустановочного счетчика

- установка заданного значения счетчика

- Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель SW1-1 в позицию "ON".

  - Для установки множителя: установите SW1-3 в позицию "ON"

  - Для установки предделителя: установите SW1-3 в позицию "OFF"

  - После окончания установки верните DIP-переключатель SW1-1 в позицию "OFF".

- Индикация и функции кнопок счетчика С-3427

Текущее значение непрерывн. счетчика

Текущее (CV) / заданное (SV1) значение 1 предуст. счетчика

Заданное значение 2 (SV2)  предустановочн. счетчика

Индикация состояния выходных реле

Кнопка переключения индикации на дисплее SV1 между текущим и заданным значением

Кнопки установки заданных значений второго счетчика

Сброс текущего значения первого счетчика

Сброс текущего значения второго счетчика

Установка времени удержания исполнительных реле

Реле 1 включится при текущем значении CV ≥ (SV1 – SV2)

Реле 2 включится при текущем значении CV ≥ SV1

- Индикация и функции кнопок счетчика С-3617

Индикация состояния выходного реле

Кнопка переключения индикации на дисплее SV между текущим и заданным значением

Кнопки установки заданного значения предуст. счетчика

Сброс текущего значения первого счетчика

Текущее значение непрерывн. счетчика

Текущее (CV) / заданное (SV) значение предуст. счетчика

Сброс текущего значения второго счетчика

Установка времени удержания исполнительных реле

- Временные диаграммы режимов управления выходами

|  | Одновыводной счетчик | Двухвыводной счетчик |
| --- | --- | --- |
| N | SV Вход Выход Сброс SV Вход Выход Сброс SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 SV Вход Выход Сброс SV Вход Выход Сброс SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 |  |
| R |  |  |
| C |  |  |
| Режим сравнения |  |  |

- Схема подключения

- Габаритно-установочные размеры (мм)

Окно для фиксации

- C-26X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 48x96)

- Основные функции

- размер лицевой панели: 48 х 96 мм

- прямой или обратный счет импульсов

- высокая частота счета: 5 кГц

- двухфазный реверсивный вход или однофазный

- коэффициенты масштабирования

- индикация заданного значения счетчика с помощью LED-индикатора

- широкий диапазон напряжения питания: 90…250 В AC, 50/60 Гц.

- Технические характеристики

| Модель | C-260 |  | C-261 |  | C-262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число уставок | - |  | 1 предустановка |  | 2 предустановки |
| Число выходов | - |  | 1 реле |  | 2 реле |
| Управление выходами | - |  | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |  |  |
| Время удержания исполнительных реле | - |  | 0.01…99.99 сек |  |  |
| Число и тип входов | Двухфазный реверсируемый вход или один однофазный суммирующий. |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 90…220В АС, 50/60 Гц. |  |  |  |  |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |  |  |  |  |
| Максимальная частота входных импульсов | 5кГц или 100Гц |  |  |  |  |
| Запоминающее устройство | EEPROM |  |  |  |  |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |  |  |  |  |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |  |  |  |  |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |  |  |  |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |  |  |  |  |
| Масса | 215 г. | 235 г. |  | 280 г. |  |

- Установка DIP-переключателей (DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате)

Поворотный переключатель <RS>

| Позиция | Функция |
| --- | --- |
| 0 | Двухфазный реверсивный счетчик с одной предустановкой |
| 1 | Двухфазный реверсивный счетчик с двумя предустановками |
| 2 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик + 1 с одной предустановкой |
| 3 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик +1 с двумя предустановками |

DIP-переключатель <SW1>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |
| 2 | ON: 4 разряда индикации |
|  | OFF: 6 разрядов индикации |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Управление выходами в режиме сравнения |
|  | OFF: Управление выходами в режимах N/R/C |

DIP-переключатель <SWII>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN1: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN1: 5 кГц |
| 2 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN2: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN2: 5 кГц |
| 3* | ON: Метод управление выходами: "R"- автоматический сброс после заданной задержки |
| 4* | OFF: Метод управление выходами: "С"- автоматический сброс сразу по достижении заданной уставки |

* Если переключатели 3 и 4 находятся оба в одинаковом положении, то выходы управляются методом "N"- только ручной сброс.

- Функции кнопок

- выбор адреса задания уставки (светодиоды P, P1, P2, D показывают выбранный адрес)

- установка времени удержания исполнительных реле

- сброс текущего значения счетчика

- сброс заданного значения счетчика

- установка заданного значения счетчика

- Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель SW1-1 в позицию "ON".

  - Для установки множителя: установите SW1-3 в позицию "ON"

  - Для установки предделителя: установите SW1-3 в позицию "OFF"

  - После окончания установки верните DIP-переключатель SW1-1 в позицию "OFF".

- Временные диаграммы режимов управления выходами

|  | Одновыводной счетчик | Двухвыводной счетчик |
| --- | --- | --- |
| N | SV Вход Выход Сброс SV Вход Выход Сброс SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 SV Вход Выход Сброс SV Вход Выход Сброс SV2 Вход Выход 1 Сброс SV1 Выход 2 |  |
| R |  |  |
| C |  |  |
| Режим сравнения |  |  |

- Схема подключения

- Габаритно-установочные размеры (мм)

Окно для фиксации

- M-2X серия: цифровой тахометр (DIN 48x96)

- Основные функции

- размер лицевой панели: 48 х 96 мм

- измерение линейной (м/мин, м/сек, мм/сек) и круговой скорости (об/сек, об/мин, об/час)

- частота входных импульсов до 1 кГц

- задание интервала подсчета скорости:  (2 или 20) сек

- выбор позиции десятичной точки индикации скорости.

- Установка числа импульсов на оборот

- Установка диаметра измерительного колеса (дискретность 0.1 мм)

- Технические характеристики

| Тип | Измерение круговой скорости | Измерение круговой и линейной скорости |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | M - 20 | M - 21 | M - 22 |
| Число предустановок | нет | 1 | 2 |
| Число выходов | нет | 1 реле | 2 реле |
| Число импульсов на оборот | 1, 30 или 60 (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Интервал подсчета скорости | (2 или 20) сек |  |  |
| Тип входа | NPN, Low<2B High>6B |  |  |
| Максимальная частота входных импульсов | 1кГц; 100Гц (выбирается микропереключателем) |  |  |
| Напряжение питания | 90… 250В, 50 Гц. |  |  |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА |  |  |
| Задание интервала подсчета скорости | 1…99 сек |  |  |
| Число импульсов на оборот датчика | 1…999 |  |  |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |  |  |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |  |  |

- Функции кнопок

- выбор адреса задания уставки (светодиоды P, P1, P2, D показывают выбранный адрес)

P: выбрана предустановка пороговой скорости (SV)

D: выбрана установка диаметра колеса

P1: выбрана предустановка 1-й пороговой скорости (SV1)

P2: выбрана предустановка 2-й пороговой скорости (SV2)

- задание предустановленных значений

- Установка микро-переключателей (микро-переключатели находятся внутри прибора на печатной плате)

Поворотный переключатель <RS>

| Позиция переключателя | Режим работы |
| --- | --- |
| 0 | Измерение круговой скорости в об/мин |
| 1 | Измерение круговой скорости в об/сек |
| 2 | Измерение круговой скорости в об/час |
| 3 | Измерение линейной скорости в м/мин |
| 4 | Измерение линейной скорости в мм/сек |
| 5 | Измерение линейной скорости в м/сек |

DIP-переключатель <SW1>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: 4-х разрядный индикатор (М-3Х) |
|  | OFF: 5-ти разрядный индикатор (М-2Х) |
| 2 | ON: Одно предустановленное значение |
|  | OFF: Два предустановленных значения |
| 3 | ON: Интервал измерения: 20 сек |
|  | OFF: Интервал измерения: 2 сек |
| 4 | ON: Один знак после десятичной точки |
|  | OFF: Нет десятичной точки |

DIP-переключатель <SWII>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN1: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN1: 1 кГц |
| 2 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN2: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN2: 1 кГц |
| 3 | ON: Разрешение входов: 30 импульсов на оборот |
| 4 | ON: Разрешение входов: 60 импульсов на оборот |

* Если переключатели 3 и 4 находятся оба в одинаковом положении, то разрешение входов: 1 импульс на оборот.

- Управление выходами

Тахометр с одной предустановкой

CV < SV  Реле включено

CV ≥ SV  Реле выключено

CV: измеренное значение

SV: заданное значение

Тахометр с двумя  предустановками

CV < SV1  Реле 1 включено

SV1≤CV < SV2  Реле 1 выключено

CV ≥ SV2  Реле 2 включено

CV: измеренное значение

SV1: заданное значение 1

SV2: заданное значение 2

- Схема подключения

- Габаритно-установочные размеры (мм)

Окно для фиксации